Чемпионат СНГ в многокорпусных разборных и надувных парусных судах

(Россия, Тверская область, город Конаково, 6 - 10 августа 2008 года)

ИНФОРМАЦИЯ МЕРИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Допуск к участию

Суда, участвующие в Регате, должны соответствовать требованиям раздела 2 Правил обмера многокорпусных разборных и надувных парусных судов (ПОМ 05), и иметь оборудование и снабжение, перечисленные в Положении о Регате.

При записи на регату рулевой представляет декларацию о соответствии судна и снабжения указанным требованиям и мерительному свидетельству.

Выданные в 2004-2007 г.г. мерительные свидетельства действительны для участия в Регате в части обмера парусов. В части расчета гоночного балла мерительное свидетельство действительно при условии, что указанная в свидетельстве длина корпуса по ватерлинии WL составляет не менее чем 0,9 полной длины AL. Это ограничение не распространяется на катамараны «Альбатрос» со штатными баллонами. Для судов, у которых WL < 0,9AL, принимается WL = AL*0,9 и производится перерасчет гоночного балла.

При указании в ранее выданных мерительных свидетельствах площади парусов с точностью выше 0,1 кв.м, а гоночного балла с точностью выше 0,01 используются значения, округленные до указанной точности.

Без обмера и представления мерительного свидетельства могут участвовать в Регате:

а) перечисленные в приведенной ниже таблице серийные суда без спинакеров, не подвергавшиеся переделкам, в результате которых была увеличена площадь парусности, или (для зачетных групп 3 и 4) повышено удлинение парусов; установлены более длинные корпуса (баллоны), увеличено удлинение шверта, уменьшен вес судна. Такие суда допускаются к участию с максимальным гоночным баллом, указанным в таблице.

| Судно | R |  | Грот CM, кв.м | Стаксель CJ, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 чел. | 2 чел. |  |  |
| Катамаран «Ветер», вып. с 2001 г. | 0,86 | 0,76 | 7,6 | 2,25 |
|  | 0,77 | 0,68 | 7,6 | — |
| Катамаран «Тайфун» | 0,91 | 0,83 | 10,4 | 2,8 |
| Катамаран «Простор» | 0,80 | 0,71 | 8,6 | — |
| Катамаран «Альбатрос» | 0,75 | 0,65 | 5,4 | 2,2 |
| Катамаран «Альбатрос 16» | 0,77 | 0,68 | 5,4 | 2,2 |
| Катамаран Бриз-Микро | 0,66 | — | 5,0 | — |

б) серийные суда, для которых установлен рейтинг SCHRS 2001 (R), с гоночным баллом 1/R или в зачетной группе, определяемой площадью парусности таких судов.

Инструкция по контрольному обмеру

- Обмер судов будет производиться на берегу в палаточном лагере, выдача мерительных свидетельств – в помещении мандатной комиссии в часы ее работы.

- Участвующая в соревновании яхта может быть подвергнута проверке или контрольному обмеру в любое время, как до гонок, так и после любой гонки. О проверке яхта оповещается непосредственно перед ее проведением, на финише гонки или в лагере.

- Яхта может представить на обмер и применить на Регате только один комплект оборудования, в том числе парусов.

- При необходимости замены поврежденного оборудования заявление с просьбой разрешить замену подается рулевым в гоночный комитет с визой мерительного комитета том, что замена не увеличивает парусность или гоночный балл судна.

- Проверка классности и объем контрольного обмера.

- Наличие требуемого оборудования и снабжения, а также проверка правильности несения отличительных знаков на парусах могут производится для всех судов.

- Для судов, заявляющихся в зачетные группы 1 и 2, обмеряются только паруса. 
Суда, заявляющиеся в зачетные группы 3 и 4, проходят полный обмер. Однако, если такое судно имеет штатные части, не подвергавшиеся изменениям (корпус, паруса, шверт), данные которых известны, их обмер может не производиться.

- Дополнительные указания по проведению обмера.

6.1. Измерение длины корпуса по ватерлинии (п. 3.2.5 ПОМ-05). 
В случае, если измеренная величина WL составляет менее чем 0,9 от полной длины корпуса AL, WL принимается равной 0,9 от AL.

6.2. Обмер основных парусов (п. 3.2.6 ПОМ-05).

6.2.1. В случае, если конструктивные ограничения вооружения не позволяют растянуть парус до устранения морщин, данное требование снимается.

6.2.2. Для обеспечения возможности расчета площади паруса как треугольного в том числе и для парусов, имеющих иную форму, применяются уточнения к правилам ПОМ-05 и ППО-05:

Обмерные точки в фаловом, галсовом и шкотовом углах (G.4.1-G.4.3 ППО-05):

Обмерную точку угла допускается определять на пересечении продолжений шкаторин только в том случае, если при проведении таких продолжений прямыми линиями полученная обмерная точка находится на расстоянии не более 10 см от кромки паруса.

При невыполнении данного условия:

Для фалового угла (п. G.3.1 – верхняя часть паруса):

обмерная точка фалового угла паруса принимается находящейся в самой верхней точке паруса, в том числе в нокбензельном углу грота.

Для шкотового и галсового углов (п. G.3.2, G.3.3 – места, где сходятся шкаторины), когда место схождения шкаторин имеет не один угол а является ломаной линией, обмерная точка определяется в том из углов, который находится ниже.

6.3. Обмер спинакеров (п. 3.2.7 ПОМ-05).

В целях расчета периметра и площади спинакера длина шкаторин измеряется непосредственно по криволинейной кромке паруса. Однако, если при этом оказывается не выполнено требование к спинакеру по величине отношения SMW/E, нижняя шкаторина измеряется как ее хорда, согласно п. 6.7.1 (b)  ППО-05. При этом  в протоколе обмера указываются результаты обоих измерений. Если при измерении длины нижней шкаторины Е согласно 6.7.1 (b)  ППО-05 отношение SMW/E соответствует требуемому для спинакера, парус считается спинакером.